江西师范大学校内采购（分散）
2026年5月教育学院设备采购项目

一、供应商须知：
评标方式：最低价评标法
最高限价：18545元
开标时间：2026年6月4日上午11时
开标地点：洁琼楼408会议室
采购组织单位：教育学院
采购小组成员：教育学院采购小组
校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至教育学院，否则响应无效。
采购需求
	编号
	产品名称
	参数
	数量
	预算单价

	1
	数字手拉手会议主机

SPIRIT UG500M
	1、主机配有4.3寸液晶显示屏，操作更加直观、方便。

2、支持单元热插拔，不影响整机工作。

3、配有4路航空插单元接口，每一路能带25个单元，4路最多可接100个单元，加扩展后，可接250个单元，同时最多使用12个主席单元。

4、可设置1－12位发言人数。

5、多种发言模式：主席模式、讨论模式、自动模式、全开模式、先进先出、后进先出、抢答模式，适应各种会场的要求。

6、主机可设置开机密码，避免误操作而影响会议进程。

7、支持自动与手动编地址，满足会场座位的排列需求。

8、带两路独立232端口：收码端及发码端，能配合中控完成 各种操作。

9、单元接口为8针带锁航空插，配有先进的供电系统，单独一路延长线最长可接300米后可正常使用40支话筒。

10、多种音频输出方式：平衡输出、6.35mm输出、两路辅助莲花输入与输出接口，满足对会议录音，能配合各种扩声设备的连接要求。

11、带一路6.35mm监听耳机接口，使会议操作人员更好的了解会议现场的音频状况。

12、主机带声控功能，使得单元具有手动与声控的两种打开方式。

电源电压：AC220V/50Hz

电流最大损耗：1A

频率响应：50Hz-20kHz

信噪比：>85dBA

失真：<0.05%

通讯串口：9P RS232串口（3路）

输出接口中：RCA插座（2路）

           XLR卡侬插座（1路）

           9P航空插座（4路）

           6.35mm插座（1路）

延长线：10m

尺寸（L×W×H）：483×323×90mm

重量：5.5Kg

颜色：Black
	1台
	3850元

	2
	数字手拉手主席话筒

SPIRIT UG500A
	1、OLED显示屏，清晰显示话筒当前参数及状态。

2、超心形指向电容话筒，实现高品质声音拾取，高度还原人声。拾声距离可达50－70CM，可更换式咪芯更适合实际使用。

3、鹅颈式咪杆，带红色灯圈，话筒工作时自动发亮。

4、可通过手动、声控方式开启话筒。

5、电容式轻触开关，避免了机械式开关在操作时咪头拾到噪声。轻触开关以双色显示，工作状态时为绿色，关闭为红色。

6、带耳机输出端口，通过主机统一设定耳机的音量。

7、全铜话筒杆材质，抗干扰能力更加卓越。

8、主席话筒带控制优先按钮，可批准或终止代表单元的发言状态。全权控制会场发言秩序。

连接方式：9P航空插座

源电压：DC24V

最大电流消耗：40mA

信噪比：>75dBA

灵敏度：-46dB/Pa

失真：<0.1%

频率响应：100Hz-12KHz

手拉手连接电缆长度：2m

T型线长度：1.5m

咪杆长度：420mm

底坐尺寸（L×W×H）：170×117×44mm 

重量：0.85kg  颜色：Black
	2只
	950元

	3
	数字手拉手代表话筒

SPIRIT UG500B
	1、OLED显示屏，清晰显示话筒当前参数及状态。

2、超心形指向电容话筒，实现高品质声音拾取，高度还原人声。拾声距离可达50－70CM，可更换式咪芯更适合实际使用。

3、鹅颈式咪杆，带红色灯圈，话筒工作时自动发亮。

4、可通过手动、声控方式开启话筒。

5、电容式轻触开关，避免了机械式开关在操作时咪头拾到噪音。轻触开关以双色显示，工作状态时为绿色，关闭为红色。

6、带耳机输出端口，通过主机统一设定耳机的音量。

7、全铜话筒杆材质，抗干扰能力更加卓越。

连接方式：9P航空插座

源电压：DC24V

最大电流消耗：40mA

信噪比：>75dBA

灵敏度：-46dB/Pa

失真：<0.1%

频率响应：100Hz-12KHz

手拉手连接电缆长度：2m

T型线长度：1.5mm

咪杆长度：420mm

底坐尺寸（L×W×H）：170×117×44mm 

重量：0.85kg  颜色：Black
	8支
	950元

	4
	反馈抑制器SPIRIT DSP9000
	■高速DSP、高性能AD/DA、48KHz采样频率。

■双引擎设计，每通道12个陷波器，自有智能陷波算法，抑制效果高效、快、准。

■使用简单，通道旁路与陷波器复位快速设定，陷波+移频一键切换，能极好的抑制啸叫

■可自由配置静态、动态陷波器数量，极大方便固定安装话筒和移动话筒引起啸叫的使用。

■每通道内置12个参量EQ，同时还有高、低通滤波器，压限器设置，电平调节等，完全可当处理器使用。

■噪声门阀值从-90到-40dB任意调节。

■电平显示，每个陷波器状态都能实时观测。

■有USB,RS232通讯接口，即可通过电脑控制又可接中控控制。

■专业PC控制界面，可保存预设到机器或者电脑，存取自由，机器最多可保存10组预设。

■大量采用高品质元器件，经过精心调校音质优秀。

■开关电源供电，发热低，电压适应性强。
	1台
	2200元

	5
	报告厅话筒 迪士普
	需与原会议主机配套
	2支
	500元

	6
	手写黑板
	100**150M支架式黑板
	5块
	285元

	7
	白板
	100**150M支架式白板
	2块
	285元


备注说明：

1.本项目所采购的设备，必须是正规渠道全新原装正品。

2、签订合同后3个工作日交货，质保1年。
3、供应商资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

三、商务条款
1、质量保证：承诺对所供设备提供壹年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。
3、履约保证金：无。
4、付款方式：项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。
5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后3天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的会议设备采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

  江西师范大学校内分散采购项目供应商报价表

	项目名称
	
	投标报价
	

	投标单位
	（盖章）
	联系人
	
	联系方式
	

	投标明细
	响应需求
	品牌/型号
	预算单价
	数量
	预算总价
	供应商资格条件

	***
	***
	***/***
	***
	***
	***
	按采购公示表

附页

	***
	***
	***/***
	***
	***
	***
	

	***
	***
	***/***
	***
	***
	***
	

	                                         合计总价：


说明：

1.投标报价不得高于采购公示合计总价。

2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。

3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页以上，请加盖骑缝章。


